|  | 021 ¦ Conector Recto JIC Macho – NPTF Macho 60° Catálogo de Producto • Adaptadores Hidráulicos • Norma JIC y SAE-ORB |
| --- | --- |

| FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Código DME&JDE:; 021. Tipo de Producto:; Adaptador hidráulico. Norma:; JIC y SAE-ORB. Estructura:; Recto. Tipo de Conexión:; Macho × Macho. Tipo de Rosca:; UNF × NPTF 60°. Proveedor:; DME & JDE Group. Web:; www.dmejde.com. DESGLOSE DEL CÓDIGO DE PARTE D; A; JC; M; 1; 28; M. Empresa; Gama; T.Rosca; T.Conex.; Estr.; T.Rosca; T.Conex.. DME; Adapt.; JIC UNF; Macho; Recto; NPTF; Macho. | DIBUJO TÉCNICO — DIMENSIONES (mm) Vista de corte transversal — Conector recto JIC Macho × NPTF Macho 60° ¦ Dimensiones en milímetros (mm) |
| --- | --- |

LEYENDA DE DIMENSIONES

| F1 | Rosca lado 1 — JIC (UNF) | F2 | Rosca lado 2 — NPTF | C1 | Diámetro de paso lado 1 (mm) | C2 | Diámetro de paso lado 2 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Diámetro exterior lado 1 (mm) | D2 | Diámetro exterior lado 2 (mm) | L | Longitud total (mm) | S | Llave (mm o pulgada según sistema) |

TABLA DE NÚMEROS DE PARTE — 128 REFERENCIAS  |  Filas azules = Métrico  •  Filas rosadas = Imperial

| Nº DE PARTE | F1 (Rosca) UNF | F2 (Rosca) NPTF | C1 mm | C2 mm | D1 mm | D2 mm | L mm | S | Sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 021-02-02 | 5/16"-24 | 1/8"-27 | 11.38 | 9.65 | 1.57 | 4.78 | 28.20 | 11 mm | Métrico |
| 021-02-04 | 5/16"-24 | 1/4"-18 | 11.38 | 14.22 | 1.57 | 7.14 | 33.50 | 17 mm | Métrico |
| 021-02-02-IN | 5/16"-24 | 1/8"-27 | 11.38 | 9.65 | 1.57 | 4.78 | 28.20 | 7/16" | Imperial |
| 021-02-04-IN | 5/16"-24 | 1/4"-18 | 11.38 | 14.22 | 1.57 | 7.14 | 33.50 | 5/8" | Imperial |
| 021-03-02 | 3/8"-24 | 1/8"-27 | 12.00 | 9.65 | 3.20 | 4.78 | 29.00 | 11 mm | Métrico |
| 021-03-04 | 3/8"-24 | 1/4"-18 | 12.00 | 14.22 | 3.20 | 7.14 | 34.30 | 17 mm | Métrico |
| 021-03-02-IN | 3/8"-24 | 1/8"-27 | 12.00 | 9.65 | 3.20 | 4.78 | 29.00 | 7/16" | Imperial |
| 021-03-04-IN | 3/8"-24 | 1/4"-18 | 12.00 | 14.22 | 3.20 | 7.14 | 34.30 | 5/8" | Imperial |
| 021-04-02 | 7/16"-20 | 1/8"-27 | 13.97 | 9.65 | 4.37 | 4.78 | 31.00 | 14 mm | Métrico |
| 021-04-04 | 7/16"-20 | 1/4"-18 | 13.97 | 14.22 | 4.37 | 7.14 | 36.07 | 14 mm | Métrico |
| 021-04-06 | 7/16"-20 | 3/8"-18 | 13.97 | 14.22 | 4.37 | 10.31 | 36.10 | 19 mm | Métrico |
| 021-04-08 | 7/16"-20 | 1/2"-14 | 13.97 | 19.05 | 4.37 | 13.49 | 42.70 | 22 mm | Métrico |
| 021-04-12 | 7/16"-20 | 3/4"-14 | 13.97 | 19.05 | 4.37 | 18.26 | 44.45 | 27 mm | Métrico |
| 021-04-02-IN | 7/16"-20 | 1/8"-27 | 13.97 | 9.65 | 4.37 | 4.78 | 31.00 | 1/2" | Imperial |
| 021-04-04-IN | 7/16"-20 | 1/4"-18 | 13.97 | 14.22 | 4.37 | 7.14 | 36.07 | 9/16" | Imperial |
| 021-04-06-IN | 7/16"-20 | 3/8"-18 | 13.97 | 14.22 | 4.37 | 10.31 | 36.10 | 3/4" | Imperial |
| 021-04-08-IN | 7/16"-20 | 1/2"-14 | 13.97 | 19.05 | 4.37 | 13.49 | 42.70 | 7/8" | Imperial |
| 021-04-12-IN | 7/16"-20 | 3/4"-14 | 13.97 | 19.05 | 4.37 | 18.26 | 44.45 | 1-1/8" | Imperial |
| 021-05-02 | 1/2"-20 | 1/8"-27 | 13.97 | 9.65 | 5.94 | 4.78 | 31.00 | 14 mm | Métrico |
| 021-05-04 | 1/2"-20 | 1/4"-18 | 13.97 | 14.22 | 5.94 | 7.14 | 36.10 | 14 mm | Métrico |
| 021-05-06 | 1/2"-20 | 3/8"-18 | 13.97 | 14.22 | 5.94 | 10.31 | 36.10 | 19 mm | Métrico |
| 021-05-08 | 1/2"-20 | 1/2"-14 | 13.97 | 19.05 | 5.94 | 13.49 | 42.70 | 22 mm | Métrico |
| 021-05-02-IN | 1/2"-20 | 1/8"-27 | 13.97 | 9.65 | 5.94 | 4.78 | 31.00 | 9/16" | Imperial |
| 021-05-04-IN | 1/2"-20 | 1/4"-18 | 13.97 | 14.22 | 5.94 | 7.14 | 36.10 | 9/16" | Imperial |
| 021-05-06-IN | 1/2"-20 | 3/8"-18 | 13.97 | 14.22 | 5.94 | 10.31 | 36.10 | 3/4" | Imperial |
| 021-05-08-IN | 1/2"-20 | 1/2"-14 | 13.97 | 19.05 | 5.94 | 13.49 | 42.70 | 7/8" | Imperial |
| 021-06-02 | 9/16"-18 | 1/8"-27 | 14.12 | 9.65 | 7.54 | 4.78 | 31.50 | 17 mm | Métrico |
| 021-06-04 | 9/16"-18 | 1/4"-18 | 14.12 | 14.22 | 7.14 | 7.14 | 36.32 | 17 mm | Métrico |
| 021-06-06 | 9/16"-18 | 3/8"-18 | 14.12 | 14.22 | 7.54 | 7.54 | 36.32 | 19 mm | Métrico |
| 021-06-08 | 9/16"-18 | 1/2"-14 | 14.12 | 19.05 | 7.54 | 13.49 | 42.93 | 22 mm | Métrico |
| 021-06-12 | 9/16"-18 | 3/4"-14 | 14.12 | 19.05 | 7.54 | 18.26 | 44.45 | 27 mm | Métrico |
| 021-06-16 | 9/16"-18 | 1"-11-1/2 | 14.12 | 23.88 | 7.54 | 23.83 | 49.50 | 36 mm | Métrico |
| 021-06-02-IN | 9/16"-18 | 1/8"-27 | 14.12 | 9.65 | 7.54 | 4.78 | 31.50 | 5/8" | Imperial |
| 021-06-04-IN | 9/16"-18 | 1/4"-18 | 14.12 | 14.22 | 7.14 | 7.14 | 36.32 | 5/8" | Imperial |
| 021-06-06-IN | 9/16"-18 | 3/8"-18 | 14.12 | 14.22 | 7.54 | 7.54 | 36.32 | 3/4" | Imperial |
| 021-06-08-IN | 9/16"-18 | 1/2"-14 | 14.12 | 19.05 | 7.54 | 13.49 | 42.93 | 7/8" | Imperial |
| 021-06-12-IN | 9/16"-18 | 3/4"-14 | 14.12 | 19.05 | 7.54 | 18.26 | 44.45 | 1-1/8" | Imperial |
| 021-06-16-IN | 9/16"-18 | 1"-11-1/2 | 14.12 | 23.88 | 7.54 | 23.83 | 49.50 | 1-3/8" | Imperial |
| 021-07-04 | 5/8"-18 | 1/4"-18 | 15.70 | 14.22 | 7.14 | 7.14 | 37.00 | 17 mm | Métrico |
| 021-07-06 | 5/8"-18 | 3/8"-18 | 15.70 | 14.22 | 7.14 | 10.31 | 37.90 | 19 mm | Métrico |
| 021-07-04-IN | 5/8"-18 | 1/4"-18 | 15.70 | 14.22 | 7.14 | 7.14 | 37.00 | 11/16" | Imperial |
| 021-07-06-IN | 5/8"-18 | 3/8"-18 | 15.70 | 14.22 | 7.14 | 10.31 | 37.90 | 3/4" | Imperial |
| 021-08-02 | 3/4"-16 | 1/8"-27 | 16.69 | 9.65 | 9.93 | 4.78 | 34.00 | 19 mm | Métrico |
| 021-08-04 | 3/4"-16 | 1/4"-18 | 16.69 | 14.22 | 9.93 | 7.14 | 38.31 | 22 mm | Métrico |
| 021-08-06 | 3/4"-16 | 3/8"-18 | 16.69 | 14.22 | 9.93 | 9.93 | 38.86 | 19 mm | Métrico |
| 021-08-08 | 3/4"-16 | 1/2"-14 | 16.69 | 19.05 | 9.93 | 13.49 | 45.47 | 22 mm | Métrico |
| 021-08-12 | 3/4"-16 | 3/4"-14 | 16.69 | 19.05 | 9.93 | 18.26 | 46.99 | 27 mm | Métrico |
| 021-08-16 | 3/4"-16 | 1"-11-1/2 | 16.69 | 23.88 | 9.93 | 23.83 | 52.07 | 36 mm | Métrico |
| 021-08-02-IN | 3/4"-16 | 1/8"-27 | 16.69 | 9.65 | 9.93 | 4.78 | 34.00 | 13/16" | Imperial |
| 021-08-04-IN | 3/4"-16 | 1/4"-18 | 16.69 | 14.22 | 9.93 | 7.14 | 38.31 | 13/16" | Imperial |
| 021-08-06-IN | 3/4"-16 | 3/8"-18 | 16.69 | 14.22 | 9.93 | 9.93 | 38.86 | 13/16" | Imperial |
| 021-08-08-IN | 3/4"-16 | 1/2"-14 | 16.69 | 19.05 | 9.93 | 13.49 | 45.47 | 7/8" | Imperial |
| 021-08-12-IN | 3/4"-16 | 3/4"-14 | 16.69 | 19.05 | 9.93 | 18.26 | 46.99 | 1-1/8" | Imperial |
| 021-08-16-IN | 3/4"-16 | 1"-11-1/2 | 16.69 | 23.88 | 9.93 | 23.83 | 52.07 | 1-3/8" | Imperial |
| 021-10-04 | 7/8"-14 | 1/4"-18 | 19.25 | 14.22 | 12.29 | 7.14 | 43.20 | 24 mm | Métrico |
| 021-10-06 | 7/8"-14 | 3/8"-18 | 19.25 | 14.22 | 12.29 | 10.31 | 43.20 | 24 mm | Métrico |
| 021-10-08 | 7/8"-14 | 1/2"-14 | 19.25 | 19.05 | 12.29 | 13.49 | 48.00 | 24 mm | Métrico |
| 021-10-12 | 7/8"-14 | 3/4"-14 | 19.25 | 19.05 | 12.29 | 18.26 | 49.53 | 27 mm | Métrico |
| 021-10-16 | 7/8"-14 | 1"-11-1/2 | 19.25 | 23.88 | 12.29 | 23.83 | 54.53 | 36 mm | Métrico |
| 021-10-04-IN | 7/8"-14 | 1/4"-18 | 19.25 | 14.22 | 12.29 | 7.14 | 43.20 | 15/16" | Imperial |
| 021-10-06-IN | 7/8"-14 | 3/8"-18 | 19.25 | 14.22 | 12.29 | 10.31 | 43.20 | 15/16" | Imperial |
| 021-10-08-IN | 7/8"-14 | 1/2"-14 | 19.25 | 19.05 | 12.29 | 13.49 | 48.00 | 15/16" | Imperial |
| 021-10-12-IN | 7/8"-14 | 3/4"-14 | 19.25 | 19.05 | 12.29 | 18.26 | 49.53 | 1-1/8" | Imperial |
| 021-10-16-IN | 7/8"-14 | 1"-11-1/2 | 19.25 | 23.88 | 12.29 | 23.83 | 54.53 | 1-3/8" | Imperial |
| 021-12-04 | 1-1/16"-12 | 1/4"-18 | 21.95 | 14.22 | 15.47 | 7.14 | 47.50 | 27 mm | Métrico |
| 021-12-06 | 1-1/16"-12 | 3/8"-18 | 21.95 | 14.22 | 15.47 | 10.31 | 47.50 | 27 mm | Métrico |
| 021-12-08 | 1-1/16"-12 | 1/2"-14 | 21.95 | 19.05 | 15.47 | 13.49 | 52.32 | 27 mm | Métrico |
| 021-12-12 | 1-1/16"-12 | 3/4"-14 | 21.95 | 19.05 | 15.47 | 18.26 | 52.30 | 27 mm | Métrico |
| 021-12-16 | 1-1/16"-12 | 1"-11-1/2 | 21.95 | 23.88 | 15.47 | 23.83 | 57.15 | 36 mm | Métrico |
| 021-12-20 | 1-1/16"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 21.95 | 24.64 | 15.47 | 31.75 | 59.85 | 46 mm | Métrico |
| 021-12-24 | 1-1/16"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 21.95 | 25.40 | 15.47 | 38.10 | 62.50 | 50 mm | Métrico |
| 021-12-32 | 1-1/16"-12 | 2"-11-1/2 | 21.95 | 26.16 | 15.47 | 49.23 | 66.90 | 65 mm | Métrico |
| 021-12-04-IN | 1-1/16"-12 | 1/4"-18 | 21.95 | 14.22 | 15.47 | 7.14 | 47.50 | 1-1/8" | Imperial |
| 021-12-06-IN | 1-1/16"-12 | 3/8"-18 | 21.95 | 14.22 | 15.47 | 10.31 | 47.50 | 1-1/8" | Imperial |
| 021-12-08-IN | 1-1/16"-12 | 1/2"-14 | 21.95 | 19.05 | 15.47 | 13.49 | 52.32 | 1-1/8" | Imperial |
| 021-12-12-IN | 1-1/16"-12 | 3/4"-14 | 21.95 | 19.05 | 15.47 | 18.26 | 52.30 | 1-1/8" | Imperial |
| 021-12-16-IN | 1-1/16"-12 | 1"-11-1/2 | 21.95 | 23.88 | 15.47 | 23.83 | 57.15 | 1-3/8" | Imperial |
| 021-12-20-IN | 1-1/16"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 21.95 | 24.64 | 15.47 | 31.75 | 59.85 | 1-11/16" | Imperial |
| 021-12-24-IN | 1-1/16"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 21.95 | 25.40 | 15.47 | 38.10 | 62.50 | 2" | Imperial |
| 021-12-32-IN | 1-1/16"-12 | 2"-11-1/2 | 21.95 | 26.16 | 15.47 | 49.23 | 66.90 | 2-4/8" | Imperial |
| 021-14-08 | 1-3/16"-12 | 1/2"-14 | 23.00 | 19.05 | 18.00 | 13.49 | 53.10 | 32 mm | Métrico |
| 021-14-12 | 1-3/16"-12 | 3/4"-14 | 23.00 | 19.05 | 18.26 | 18.26 | 53.10 | 32 mm | Métrico |
| 021-14-16 | 1-3/16"-12 | 1"-11-1/2 | 23.00 | 23.88 | 18.00 | 23.83 | 57.90 | 36 mm | Métrico |
| 021-14-08-IN | 1-3/16"-12 | 1/2"-14 | 23.00 | 19.05 | 18.00 | 13.49 | 53.10 | 1-1/4" | Imperial |
| 021-14-12-IN | 1-3/16"-12 | 3/4"-14 | 23.00 | 19.05 | 18.26 | 18.26 | 53.10 | 1-1/4" | Imperial |
| 021-14-16-IN | 1-3/16"-12 | 1"-11-1/2 | 23.00 | 23.88 | 18.00 | 23.83 | 57.90 | 1-3/8" | Imperial |
| 021-16-06 | 1-5/16"-12 | 3/8"-18 | 23.14 | 14.22 | 21.44 | 10.31 | 48.80 | 36 mm | Métrico |
| 021-16-08 | 1-5/16"-12 | 1/2"-14 | 23.14 | 19.05 | 21.44 | 13.49 | 53.60 | 36 mm | Métrico |
| 021-16-12 | 1-5/16"-12 | 3/4"-14 | 23.14 | 19.05 | 21.44 | 18.26 | 53.59 | 36 mm | Métrico |
| 021-16-16 | 1-5/16"-12 | 1"-11-1/2 | 23.14 | 23.88 | 21.44 | 21.44 | 58.42 | 36 mm | Métrico |
| 021-16-20 | 1-5/16"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 23.14 | 24.64 | 21.44 | 31.75 | 60.96 | 46 mm | Métrico |
| 021-16-24 | 1-5/16"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 23.14 | 25.40 | 21.44 | 38.10 | 63.80 | 50 mm | Métrico |
| 021-16-32 | 1-5/16"-12 | 2"-11-1/2 | 23.14 | 26.16 | 21.44 | 49.23 | 68.30 | 65 mm | Métrico |
| 021-16-06-IN | 1-5/16"-12 | 3/8"-18 | 23.14 | 14.22 | 21.44 | 10.31 | 48.80 | 1-3/8" | Imperial |
| 021-16-08-IN | 1-5/16"-12 | 1/2"-14 | 23.14 | 19.05 | 21.44 | 13.49 | 53.60 | 1-3/8" | Imperial |
| 021-16-12-IN | 1-5/16"-12 | 3/4"-14 | 23.14 | 19.05 | 21.44 | 18.26 | 53.59 | 1-3/8" | Imperial |
| 021-16-16-IN | 1-5/16"-12 | 1"-11-1/2 | 23.14 | 23.88 | 21.44 | 21.44 | 58.42 | 1-3/8" | Imperial |
| 021-16-20-IN | 1-5/16"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 23.14 | 24.64 | 21.44 | 31.75 | 60.96 | 1-11/16" | Imperial |
| 021-16-24-IN | 1-5/16"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 23.14 | 25.40 | 21.44 | 38.10 | 63.80 | 2" | Imperial |
| 021-16-32-IN | 1-5/16"-12 | 2"-11-1/2 | 23.14 | 26.16 | 21.44 | 49.23 | 68.30 | 2-5/8" | Imperial |
| 021-20-12 | 1-5/8"-12 | 3/4"-14 | 24.33 | 19.05 | 27.38 | 18.26 | 56.64 | 46 mm | Métrico |
| 021-20-16 | 1-5/8"-12 | 1"-11-1/2 | 24.33 | 23.88 | 27.38 | 23.83 | 61.47 | 46 mm | Métrico |
| 021-20-20 | 1-5/8"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 24.33 | 24.64 | 27.38 | 31.75 | 62.23 | 46 mm | Métrico |
| 021-20-24 | 1-5/8"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 24.33 | 25.40 | 27.38 | 38.10 | 64.77 | 50 mm | Métrico |
| 021-20-32 | 1-5/8"-12 | 2"-11-1/2 | 24.33 | 26.16 | 27.38 | 49.23 | 69.30 | 65 mm | Métrico |
| 021-20-12-IN | 1-5/8"-12 | 3/4"-14 | 24.33 | 19.05 | 27.38 | 18.26 | 56.64 | 1-11/16" | Imperial |
| 021-20-16-IN | 1-5/8"-12 | 1"-11-1/2 | 24.33 | 23.88 | 27.38 | 23.83 | 61.47 | 1-11/16" | Imperial |
| 021-20-20-IN | 1-5/8"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 24.33 | 24.64 | 27.38 | 31.75 | 62.23 | 1-11/16" | Imperial |
| 021-20-24-IN | 1-5/8"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 24.33 | 25.40 | 27.38 | 38.10 | 64.77 | 2" | Imperial |
| 021-20-32-IN | 1-5/8"-12 | 2"-11-1/2 | 24.33 | 26.16 | 27.38 | 49.23 | 69.30 | 2-5/8" | Imperial |
| 021-24-12 | 1-7/8"-12 | 3/4"-14 | 27.51 | 19.05 | 33.32 | 18.26 | 61.72 | 50 mm | Métrico |
| 021-24-16 | 1-7/8"-12 | 1"-11-1/2 | 27.51 | 23.88 | 33.32 | 23.83 | 66.60 | 50 mm | Métrico |
| 021-24-20 | 1-7/8"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 27.51 | 24.64 | 31.75 | 31.75 | 67.30 | 50 mm | Métrico |
| 021-24-24 | 1-7/8"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 27.51 | 25.40 | 33.32 | 38.10 | 67.95 | 50 mm | Métrico |
| 021-24-32 | 1-7/8"-12 | 2"-11-1/2 | 27.51 | 26.16 | 33.32 | 49.23 | 72.60 | 65 mm | Métrico |
| 021-24-12-IN | 1-7/8"-12 | 3/4"-14 | 27.51 | 19.05 | 33.32 | 18.26 | 61.72 | 2" | Imperial |
| 021-24-16-IN | 1-7/8"-12 | 1"-11-1/2 | 27.51 | 23.88 | 33.32 | 23.83 | 66.60 | 2" | Imperial |
| 021-24-20-IN | 1-7/8"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 27.51 | 24.64 | 31.75 | 31.75 | 67.30 | 2" | Imperial |
| 021-24-24-IN | 1-7/8"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 27.51 | 25.40 | 33.32 | 38.10 | 67.95 | 2" | Imperial |
| 021-24-32-IN | 1-7/8"-12 | 2"-11-1/2 | 27.51 | 26.16 | 33.32 | 49.23 | 72.60 | 2-5/8" | Imperial |
| 021-32-20 | 2-1/2"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 33.86 | 24.64 | 45.25 | 31.75 | 77.50 | 65 mm | Métrico |
| 021-32-24 | 2-1/2"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 33.86 | 25.40 | 45.25 | 38.10 | 78.20 | 65 mm | Métrico |
| 021-32-32 | 2-1/2"-12 | 2"-11-1/2 | 33.86 | 26.16 | 45.24 | 49.23 | 78.99 | 65 mm | Métrico |
| 021-32-40 | 2-1/2"-12 | 2"-1/2-8 | 33.86 | 38.86 | 45.25 | 59.00 | 88.39 | 85 mm | Métrico |
| 021-32-20-IN | 2-1/2"-12 | 1-1/4"-11-1/2 | 33.86 | 24.64 | 45.25 | 31.75 | 77.50 | 2-5/8" | Imperial |
| 021-32-24-IN | 2-1/2"-12 | 1-1/2"-11-1/2 | 33.86 | 25.40 | 45.25 | 38.10 | 78.20 | 2-5/8" | Imperial |
| 021-32-32-IN | 2-1/2"-12 | 2"-11-1/2 | 33.86 | 26.16 | 45.24 | 49.23 | 78.99 | 2-5/8" | Imperial |
| 021-32-40-IN | 2-1/2"-12 | 2"-1/2-8 | 33.86 | 38.86 | 45.25 | 59.00 | 88.39 | 3-1/4" | Imperial |

| Comercial CISGE SAC | DME & JDE Group • www.dmejde.com • info@dmejde.com ¦ Catálogo 2023 ¦ Págs. 199–202 | Adaptadores Hidráulicos 2023 |
| --- | --- | --- |